| 1.0 | Rohr Universal Universell einsetzbares, feuchtigkeitsunempfindliches Kaminsystem für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe (GW3-getestet), Ø 14 auch für Brennwertfeuerstätten im Gleich- oder Gegenstrombetrieb geeignet, bestehend aus: Keramik-Muffenrohr Bauhöhe 100 cm, säurebeständig, temperaturwechselbeständig und GW3-getestet. Mineralfaser-Dämmplatte, vlieskaschiert und gekerbt für schnelles und einfaches Versetzen. Leichtbeton-Mantelstein Bauhöhe 33,3 cm. Liefern und versetzen nach Hersteller-Richtlinien. Lichte(r) Durchmesser: D1= ...... cm, D2= ...... cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ..... m |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 2.0 | Grundbausatz für den Rohr Universal bestehend aus: Sämtliche Zubehörteile für den 1.Kaminmeter (Blende, Kondensatablauf, Putztürformstück + Putztür), Mineralfaserfrontplatte für den Rauchrohranschluss, Kopfbauteile (Keramikendstück, Mündungskonus bzw. Abströmrohr, Silikontube), Fugenmassebeutel für 13 Stgm, bei Ø 14 und 16 auch Abstandhalter für 13 Stgm. Liefern und versetzen als Aufzahlung zu Pos. 1.0 |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 3.0 | Fertigfußzuschlag (Bedarfsposition) Liefern und versetzen eines werkseitig vorgefertigten Fertigfußes Bauhöhe 107 cm, als Aufzahlung zu Pos. 1.0 |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 4.0 | Rauchrohranschluss für D ...... cm (Bedarfsposition) Liefern und versetzen des Formstückes einschl. Herstellen der Öffnung im Mantelstein, als Aufzahlung zu Pos. 1.0 |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 5.0 | Putztüranschluss-Set (für Dachgeschoß) (Bedarfsposition) Liefern und versetzen des Formstückes und der Putztür einschl. Herstellen der Öffnung im Mantelstein, als Aufzahlung zu Pos. 1.0 |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 6.0 | Explosionsklappe mit Zugbegrenzer-Set (Bedarfsposition) Liefern und versetzen des Formstückes (Rauchrohranschluss) und der Explosionsklappe mit Zugbegrenzer einschl. Herstellen der Öffnung im Mantelstein, als Aufzahlung zu Pos. 1.0 |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 7.0 | Thermobodenplatte (Schaumglasplatte zur thermischen Entkoppelung vom Boden) (Bedarfsposition) Liefern und versetzen |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 8.0 | Thermotrennstein mit integriertem Schaumglaselement zur Minimierung der Wärmebrücke über den Mantelstein (Bedarfsposition) Liefern und versetzen, als Aufzahlung zu Pos. 1.0 |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 9.0 | Gegenstrompaket für Ø 14 (Bedarfsposition) Bauteile für den Anschluss von Brennwertgeräten (Zuluftplatte, Zuluftadapter, Abgasadapter, Dichtpaste), Liefern und versetzen |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 10.0 | Bewehrungs-Set zur statischen Absicherung bei größeren Höhen über Dach (Bedarfsposition) Verschraubbare Bewehrungsstäbe inkl. Vergussmörtel für die Armierlöcher Passend für folgende Höhe über Dach (bis 1,5m, bis 2m oder bis 3m): .............. m Liefern und versetzen |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 11.0 | Kaminhalter zur Befestigung am Sparren, (Bedarfsposition) Verstärkte Ausführung, Länge = 1,25 m Liefern und versetzen |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 12.0 | Abdeckplatte aus Glasfaserbeton inkl. Befestigungs-Set passend für bauseitige Verkleidungen, Liefern und versetzen |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |

| 12.1 | Alternativen zu Pos. 12.0: Fertigteilkaminkopf aus asbestfreiem, dampfgehärtetem und oberflächengeschliffenem Faserzement, der optimale Witterungsschutz über Dach, Liefern und versetzen Struktur: ................................................... Farbe: ................................................... Höhe: ................................................... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 12.2 | Edelstahl-Kaminaufsatz 4-schalig inkl. Edelstahlabdeckplatte als optisch elegante und schlanke Lösung über Dach, verschraubbar mit dem Bewehrungs-Set, Liefern und versetzen Höhe: .................................................. |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
| 12.3 | Schalblech bei Ausführung der Abdeckplatte in Ortbeton, Liefern und versetzen |  |  |  |
|  | ..... ST |  | Lohn : .............................. Sonstiges : .............................. Einheitspreis : .............................. | EUR ........................... |
|  | ## Rohr Universal, Gesamtsumme |  |  | EUR ........................... |